Write Protection

- Porting Protect Setting from SIF driver:

目前的設計須預留最後的128K，當做Protect Area。

以SPI_NorFlash_MXIC_25L12835F 為例:

32KBytes/Block，所以要滿足128K需要有4個Block。

所以選擇[BP3: BP2: BP1:BP0]/[0,0,1,1] -> SR4WriteProt[0] = 0x0C (252nd-255th)

而BP是bit2~bit6 所以SR4WpStsBits [0] = 0x3C

(PS: 當然有些flash會有三組Status，這得依Flash Spec.而定，Default : 0x00代表不處理)

Sf_cfg.c

- Modify DiskInfo.ini for write protect range:

[Code_Partition]

須要指定SIF Capacity用StorageSize (Unit :Sectors)

[User_Area_Partition]

PartitionNumber 指定所用的數量

KeepTypeFat = 1 表示可保留產生出的FAT區 .bin來Debug

MaxWpArea = 256 (Unit:Sectors) 目前設為128K

[Part_X]

Size 指定Partition的Sector Size

Type 可指定這個區域的型態RAW/FAT/PAD/WPFAT

所以可以由SDKeepCodeSize和Size來決定整個SD_CarDV.bin的Layout。

// Partition 10 for SF:0	// Code Resource     [addr:0x0058_0000~0x0064_0000]

// Partition 11 for SF:1	// Factory Resource   [addr:0x0064_0000~0x006C_0000]

// Partition 12 for SF:2	// User Resource     [addr:0x006C_0000~0x006E_0000]

// Partition 13 for SF:3	// boot_logo.jpg      [addr:0x006E_0000~0x006E_8000]

// Partition 14 for SF:4	// Batterylow.bmp    [addr:0x006E_8000~0x006E_C000]

// Partition 15 for SF:5	// PAD             [addr:0x006E_C000~(SifSize – WpSize)]

// Partition 16 for SF:6	// Protect Data       [addr:(SifSize – WpSize)~SifSize] N Block sizes

- API:

SDUpdateCfgWpFile(,,)

可以指更新Write Protect Data的檔案名稱個數。

例如:

#define SD_WP_BASENAME                  ("SD:\\SD_WpData")

#define SD_WP_EXTNAME                   (".txt")

SDUpdateCfgWpFile(SD_WP_BASENAME, SD_WP_EXTNAME, 2);

若SD有放SD_WpData0~1.txt 就會把欲Protect的資料更新到Write Protect Area。

所以Customer可以把想要放到Write protect area的資料用這支API去更名。

(PS: 若WP Partition整個FS都壞掉，可以放 SD_WpFat.bin到SD，重開機就可以更新整個Wp Partition)

- Debug Uart Command:

- dumpwp: 指wp area 整個連FAT都dump 到SD card

- wrwp: 可以寫data到wp area

- rdsc: TBD

- rdwp: read wp status

- setwp: 將wp area set protect status

- clrwp: 將wp area clr protect status

- Test Flow:

Case 1: 重開機更新FW順便做Calibration 直接把 K完的資料寫入SIF

可以參考P版的DDR3 Calibration寫入的方式

Case 2: 重開機更新FW 再做Calibration，重複幾次才拿到K完的資料，之後再單獨寫入K完的資料

可以透過 API -> SDUpdateCfgWpFile 去Create -> WP data update的檔名，之後再放入SD再power on去更新它